安防监控系统维保项目采购需求及质量要求

一、维保项目基本情况

1、主要设备设施

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台服务器 | 1台 | 海康 |  |
| 2 | 网络存储设备 | 2台 | 海康 |  |
| 3 | 解码器 | 1台 | 海康 |  |
| 4 | 操作软件 | 1套 | 海康 |  |
| 5 | 网络录像机 | 20台 | 海康 |  |
| 6 | 视频监视器 | 9台 | 飞利浦 |  |
| 7 | 监控显示器 | 19台 | 飞利浦 |  |
| 8 | 摄像机 | 431台 | 海康 | 其中：2016年建设195台；2020后年建设236台。 |
| 9 | 交换机 | 30台 |  |  |
| 10 | 其他辅助设施 |  |  |  |

为保证系统的高效、可靠、稳定、安全的运行，请投标人自行勘察现场。对项目环境和影响等因素，做出理性的判断和报价。

二、维保服务内容及标准

承担全院范围内所有视频监控系统及相关设施的定期巡检、软件系统运行性能监测与优化、故障处理（包括更换项目中所有故障的设备及部件）等工作。

1、视频监控系统：

（1）维保期内必须确保所有监控探头在线、清晰，音频效果完好；

（2）录像存储时限必须满足公安部门规定要求（存储90天以上，后期如变动再经论证扩容）；

（3）机房室内温度满足设备正常运行恒温标准，并保持环境卫生良好。

（4）依据采购人工作要求，适量连接客户端至所需装备便于随时查看、浏览相关视频信息。

2、系统设备普查

中标人在合同签定之日起15个工作日内完成对本项目内容的普查登记工作，提供详细的检查报告（包括系统项目清单和配置、工作状况、工作环境等），并报采购人确认备案。

3、故障处理

（1）及时对故障响应

提供全年365天7*24小时无休假服务，1小时现场响应及时并处理故障；

（2）故障处理

1）接采购人故障报修后，现场判断需更换硬件时，要向医院报备，经院方确认同意后更换，并做好更换记录；

2）故障处理完成后，由中标人在24小时内提供详细故障处理报告（包括故障描述、发生原因、解决结果和可采取的预防措施等内容），并由双方人员签字；

（3）解决故障时限规定

中标人应根据出现故障的级别，提供相应的响应及现场服务，确保设备及系统的正常运行。

1）重要业务区域系统发生故障的，维保人员工作时间应于1小时内现场响应，如维保人员无法解决，技术支持人员应在4小时内到达现场处理。其他故障（如主干光缆等）8小时内解决；

2）技术支持人员到达现场后判断故障无法排除，需更换设备备件时：一般故障，设备主要部件更换要求备件在1个小时内到达现场；紧急故障以及重大故障，设备主要部件更换要求备件在2个小时内到达现场；

3）在发生故障时，若中标人无法在以上约定的级别故障相对应的解决时限内完成故障消除，采购人可以请第三方公司提供服务，由此产生的费用由中标人据实支付，中标人须免费协助第三方公司开展工作；

4）因未按时排除故障，造成经济或其它损失的，由中标人承担；

5）维保期间，系统设备在同一位置出现故障，达三次以上（含三次）或重大故障两次不能及时修复的，采购人有权单方面终止中标人维保合同。

5、定期巡检

不论系统有无故障，每年（保修期年）提供12次定期维护保养服务(每月一次)，并提供相应的维保报告，以供医院对各系统设备运行状况有全面的了解，确保系统设施的正常运行；正常巡检，图像模糊、卡顿等自行排除小故障，并对设备做好巡检报告，对设备隐患及时处理并进行备案。

（1）摄像机保养：中标人每月1次对摄像机表面进行清洁、除垢，室外部分对遮挡“视线”的树枝进行修剪（必要时由采购人出面协调）。保养时间为每月初开始，如遇恶劣天气等不可施工因素影响保养时间则相应顺延；

（2）系统及设备保养：中标人每月1次对后端运行设备进行清洁、除垢全面的检测保养，对设备运行的软件做全面检测，保养时间为每月初开始；

（3）传输线路保养：中标人每月1次对主干光缆、视频电缆、控制电缆、电源线、网络线缆等线路进行巡检，排查线路的隐患，对不可靠、上锈等接触不良的接插件进行维修更换。

（4）年度总结

维保周期结束前，维保单位对全年维保工作进行总结，提交年度总结报告，对维保工作提出合理化意见建议。

1、项目经理要求

（1）项目经理：负责建立和维护系统档案、了解系统维护需求、制定服务计划、监督服务执行、跟踪并改进服务质量、提交各类服务报告、处理投诉、服务总结等工作；

（2）项目经理须熟悉本项目技术及管理工作；

（3）非经采购人同意，项目经理在整个维保周期内不得调换。

2、维保人员要求

（1）维保人员：负责日常问题现场处理，按照采购人要求开展维保工作；

（2）非经采购人同意，维保人员在整个维保周期内不得调换；

（3）维保人员应严格服从采购人的日常管理，对于不符合采购人要求或采购人不满意的人员，采购人有权要求调换，中标人应及时调换；

（4）维保人员应遵守采购人的安全管理要求和规章制度，签订保密协议，不得查询、外泄和滥用采购人的各类业务信息（具体内容以采购人要求为准）；

（5）维保人员工作时间内不得从事与工作无关的事项。

3、严格禁止行为

中标人及维保人员须与采购人签署保密协议，承诺严守工作中涉及的医院工作秘密，维保期间，有如下情节的，给采购人造成社会负面影响或重大损失的，中标人及维保人员将依法依规承担一切法律责任：

（1）未征得采购人授权，维保人员严禁私自查询、复制、泄露、修改任何系统的配置参数、业务数据；

（2）未征得采购人授权，维保人员严禁对系统实施用户、角色、对象或权限的新建、变更、删除等操作。

（3）未征得采购人授权，维保人员严禁修改系统已有的接入访问控制；

（4）未征得采购人授权，维保人员不得允许非维保人员进入机房、使用网络、操作系统设备及数据。

三、维保服务质量考核

按月对维保服务质量进行考核，满分为 100 分，分为日常考核项目和直接扣分项目。具体考核项目如下：

1、日常考核项目（100分）

（1）备品备件考核（10分）：中标人须确保承诺提供的备品备件的真实、完整、可用。每发生一次硬件更换不及时的，扣 2分；

（2）故障处置考核（40分）：因响应不及时或处置不及时而影响工作的，情节严重的，每发生一次扣5分；

(3）日常巡检考核（30分）：未按照要求对维保范围内系统及设备进行定期巡检的，每发生一次扣5分。巡检报告超时提交、未提交或质量不合要求的，每发生一次扣2 分。

(4）维保人员考核（20分）：根据维保驻点（定向）人员在工作中的责任心、服务态度、工作作风、工作能力等酌情打分。若在维保期间，不遵守院方相关规定、工作不作为等情形的，每发生一次扣2分。

2、直接扣分项目

直接扣分项目是在日常考核得分的基础上直接扣除，实际处罚按合同约定执行。

(1）人为责任事故：因维保人员的人为责任导致事故的，每发生一次扣除5分。

(2）违反安全防范管理：因维保人员发生违反安全防范管理规定的，每发现一次扣除5 分。

3、维保考核说明

(1）每月考核分数在 85分以上为达标。服务质量考核1次不达标的，中标人应按照采购人要求进行整改并重新派遣合格人员。服务质量考核2次不达标的，按半年维保款的10%罚款;

(2）维保考核3次不合格的，采购人不予支付本年度维保余款，视作中标人未能按照招标文件、投标文件以及合同约定履行义务，直接中止合同；

(3)采购人在支付中标人每期维保款前，提交月考核结果，如有扣款的，中标人须将扣款缴清后再予以支付当期维保余款。

六、安全责任

中标人在维保服务期间一切安全责任均由中标人负责，采购人不负任何连带责任。