采购需求：

前注：

下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

1、商务要求：

| 序号 | 商务条款名称 | 具体要求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 验收合格后一次性支付。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安庆市第六人民医院指定地点 |
| 3 | 合同履约期限 | 合同签订后15 个工作日完成供货及安装。 |
| 4 | 其他要求 |  |

2、设备清单一览表

| 设备名称 | 规格、型号 | 台数 | 单价（最高限价） |
| --- | --- | --- | --- |
| 全自动血凝分析仪 | 国产 | 1 | 2万 |
| 台式离心机 | 国产，≥48孔 | 2 | 1.3万 |
| 医用冷藏冰箱 | 国产，≥500L | 2 | 1.6万 |
| 震荡仪器 | 国产 | 1 | 0.12万 |
| 消毒灭菌压力锅 （医用） | 国产，≤30L | 1 | 2万 |
| 落地式离心机 （脱帽） | 国产，≥120孔 | 1 | 4.8万 |

3、参数

全自动血凝分析仪参数

（1）测试原理:凝固法(双磁路磁珠法)、发色底物法、免疫比浊法

（2）样品位:60个，抽拉条式开启方式(可无限拓展)，任意样本位均可做急诊

（3）具有原厂配套试剂,D-Dimer试剂用于VTE排除诊断时，其阴性预测率≥97%

（4）试剂位:≥30个

（5）测试项目:PT、APTT、TT、FIB、FDP、D-Dimer等

（6）检测速度:PT 单项 ≥400个测试/小时

（7）测试位:≥8个检测通道（不同的方法学）

（8） 加样针:试剂针、样品针双针独立，均具有液面感应功能；试剂针秒级快速预温，具有自动温度补偿功能，保持试剂温度恒定

（9） 测试杯:一次装载 ≥500 个，可不间断连续进杯

（10）接口方式:RJ45、USB、RS232、RS485接口任选，实现仪器控制功能

（11）温度控制:整机环境温度自动监控，系统温度自动修正补偿

（12）测试功能:任意项目自由组合，测试项目智能排序，具有异常标本自动重测，自动再稀释，自动预稀释，自动校准曲线等功能

（13）数据存储:标准配置为工作站，中文操作界面，无限存储测试数据、定标曲线及质控结果

（14）报告单模式:中文综合报告单，开放自定义，提供多种版面报告格式供用户选择

（15）数据传输:支持 HIS/LIS系统

（16）安全保护:全封闭操作，具有开盖停机功能

（17）其它:耗材试剂读卡器、样本试剂条码扫描

台式离心机参数

（1）转子配置：≥48管真空采血管

（2）最高转速：5500转/分钟

（3）最大相对离心力：≥4390×g

（4）最大容量：≥800ml

（5）转速精度：±10r/min

（6）整机噪声：≤62dB

（7）外形尺寸：（420±10）×（550±10）×355（mm）

（8）直观LED数字显示，显示直观，在运行中可随时更改参数，无需停机。

（9）≥9档升/减速档位，采用定制的橡胶或硅胶密封，使离心效果达到最佳。

（10）机身采用优质不锈钢材料，经久耐用。

（11）机械式或电子式门锁，具备高度的可靠性。

（12）生产厂家具有质量管理体系认证/ 医疗器械质量管理体系认证/环境管理的体系认证，并提供国家认监委网站证书查询截图证明材料（复印件加盖投标人公章）。

医用冷藏冰箱参数

（1）样式：立式。

（2）有效容积：≥500升。

（3）箱内温度范围：2～8℃。

（4）门体：采用镀膜玻璃门，确保高湿环境下无凝露。

（5）箱体材料：采用预涂板，。

（6）采用无氟制冷剂，节能环保。

（7）灯光：箱内配置LED照明灯，柜内试剂一目了然。

（8）门锁：安全门锁设计，确保样本存储和使用安全。

（9）脚轮：箱体底部配置万向脚轮和2个支脚，移动固定方便

（10）温度控制：采用LED数码显示，实时显示箱内温度2～8℃，显示和控制精度为0.1℃。

（11）搁架设计：产品采用浸塑搁架，多层（≥5层）搁架设计，搁架间距（≥5个）可调，充分利用箱内空间，满足用户更多存储需求。

（12）压缩机：采用国际知名品牌压缩机。

（13）多重报警功能：包括高低温报警、开门报警、传感器故障报警等。

（14）报警方式：≥两种报警方式。

（15）安全运行模式：当显示控制/报警传感器发生故障时，压缩机以开停机规律运行，确保物品存储安全。

（16）测试孔：标配1个测试孔，方便测试箱内温度。

（17）投标产品具备医疗器械注册证（复印件加盖投标人公章）。

震荡仪器参数

（1）定时范围：1-15min

（2）偏心回转直径：20mm

（3）转速：A：90-100转/分  适用于RPR实验

B：180-200转/分  适用于USE实验

转速调节：±10%

（4）工作尺寸：260*200mm

消毒灭菌压力锅（医用）参数

（1）容积：30±5L， 功率：220V/50Hz/2.5KW

（2）灭菌室有效尺寸：Ф318*420mm

（3）最高工作压力：0.22Mpa ，设计压力0.28MPa

（4）最高工作温度：134℃ ，设计温度：142℃

（5）灭菌时间范围：0-9999min

（6）灭菌温度范围：100-134℃

（7）升温、排空、灭菌、排汽过程微电脑控制，自动运行

（8）数码显示、触摸式开关，灭菌过程故障状态显示提示

（9）快开门结构：手轮式平移门，玻璃钢防烫罩，防烫罩完全包裹，安全防护

（10）安全联锁：当桶内有压力时，无法开门

（11）下排式排气方式，排放冷空气更彻底

（12）电加热方式，自胀式密封圈

（13）超压自泄保护：安全阀能释放过高压力

（14）超温保护：超过设计温度灭菌器自动断电

（15）漏电保护：产品出现漏电灭菌器自动断电

（16）断水保护：灭菌器内缺水、低水自动停止工作，报警提示

（17）工作结束，灭菌器声光报警提示

（18）整机设计精巧,移动省力、拆装维护方便

（19）消毒内筒、外筒、外框全部采用SUS304材质

（20）生产厂家具有特种设备(压力容器)制造许可证资质（复印件加盖投标人公章）

（21）具有医疗注册证（复印件加盖投标人公章）

（22）生产厂家消毒产品生产企业卫生许可证（复印件加盖投标人公章）

（23）生产厂家质量体系认证ISO13485

落地式离心机（脱帽）参数

（1）转子配置：≥120孔，自动脱帽，真空采血管

（2）最高转速：≥4000转/分钟

（3）最大相对离心力：≥3370×g

（4）转速精度：±10r/min

（5）定时范围：1s-99h59min

（6）整机噪声：≤65dB(A)

（7）落地式设计，LCD液晶显示屏显示，各种功能选择清晰直观，转速，离心力，时间等，设置值与运行值同步显示。

（8）离心腔采用优质不锈钢材料，经久耐用。

（9）真空采血管自动脱盖，脱盖成功率>99%，方便快捷，有效防止手动取盖时的震动而引起的溶血。

（10）采用特殊减震器，减振效果良好，具有自动平衡功能。

（11）机械式或电子式门锁，具备高度的可靠性。

（12）生产厂家具有质量管理体系认证/ 医疗器械质量管理体系认证/环境管理的体系认证，并提供国家认监委网站证书查询截图证明材料（复印件加盖投标人公章）。

备注：核心产品为“全自动血凝分析仪”若询价通知书中有要求提供相关证明材料则响应文件中须按要求逐项提供证明材料并（如检测报告、截图等），否则按无效响应处理。

说明：

（1）响应人的响应文件必须标明所投设备的名称、生产厂家、规格、技术参数、单位、数量、单价和总价等内容。保证原厂正品供货，提供相关资料等；

（2）报价应包含满足本次采购需求的所有费用（包括但不限于：所投设备、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、检测验收和交付后约定期限内维保等 ）；

（3）项目验收时，需对询价通知书功能及技术参数要求进行核对；

（4）保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限，询价通知书另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

（5）产品参数不符或使用虚假参数的，响应人要承担相应的法律责任，采购人有权将其虚假响应行为报送相关主管部门处罚，同时鉴于响应人行为给采购人产品采购使用造成直接和间接的损失，响应人应按采购预算的2倍资金赔偿甲方。