# 采购需求

前注：

1.本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可。

2.下列采购需求中（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 按月支付据实支付服务费。 |
| 2 | 服务地点 | 安庆市第六人民医院 |
| 3 | 服务期限 | 本项目合同期限3年（1+1+1模式），实行一年一签。 |

- 二、采购清单需求

| 序号 | 采购内容 |  | 参数要求 | 用途 | 单项最高限价 （元/月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 院区互联网专线3条 | 院内专线2条 | 1、要求上下行带宽达到400Mbps的速率，至国内热点网站的 Ping 网络时延 ≤50ms，至国内热点网站的网络丢包率，在正常带宽负荷下（负荷小于70％）≤1%； 2、有独立IP地址，网络可用性≥99.9%，故障响应时间≤1小时，修复时间≤4小时； 3、提供7×24小时技术支持。（按照实际开通时间计费） | 提供多终端上网功能，提供[ 2 ]个可用固定 IP 地址 | 9247 |
|  |  | 院内专线 | 1、要求上下行带宽达到200Mbps的速率，至国内热点网站的 Ping 网络时延 ≤50ms，至国内热点网站的网络丢包率，在正常带宽负荷下（负荷小于70％）≤1%； 2、有独立IP地址，网络可用性≥99.9%，故障响应时间≤1小时，修复时间≤4小时； 3、提供7×24小时技术支持。（按照实际开通时间计费） | 提供多终端上网功能，提供[ 2 ]个可用固定 IP 地址 | 6344 |
| 2 | 云应用-云服务器（3台） | 院内云服务器 | 提供[ 1 ]台云服务器，用于官网业务配置规格为 vCore》4核 内存》8G 独享公网带宽10M，服务期间内提供配套维保服务 | 官网业务 | 300 |
|  |  |  | 提供[ 2 ]台云服务器，用于OA主服务器和OA数据库配置规格为 vCore》8核 内存》16G 系统盘》256G SSD 数据盘》1024G SATA 服务期间内提供配套维保服务 | OA主服务器和OA数据库 | 2500 |
| 3 | 云应用-安全防护 | 院内云安全防护 | 提供网站云防护服务，主要包括：网站防火墙、页面压缩、CC攻击防护、技术支持等。 网站云监控服务，主要包括：事件监测、漏洞扫描、安全运维、专家服务等 |  | 2850 |
| 3 | 市区电路 | 市区百兆 | 光纤或时隙要求1：1或1+1保护，网络可用性应≥99.99%，传输比特差错率应≤1*10-7，时延20ms内，热备份设备之间倒换时延≤50ms； | 承载OA云服务器电路 | 800 |
| 6 | 电子政务外网服务费 | 市区百兆 | 1、要求上下行带宽达到200Mbps的速率，至国内热点网站的 Ping 网络时延 ≤50ms，至国内热点网站的网络丢包率，在正常带宽负荷下（负荷小于70％）≤1%； 2、有独立IP地址，网络可用性≥99.9%，故障响应时间≤1小时，修复时间≤4小时； 3、提供7×24小时技术支持。（按照实际开通时间计费） | 承载政府OA办公系统 | 600 |
| 7 | 工作卡 | 支持5G | 月套餐：国内流量：10GB/月、300分钟国内主叫、支持全国接听免费；提供上门开卡业务。 | 17张工作卡 | 59 |
| 8 | 院内办公固定电话 | 电话 | 每部固话月租、来显费用18元/月（月租15元/月、来显3元/月），通话按分钟计费，固话拨打区内电话前3分钟0.2元，以后0.1元/分钟；固话拨打区间电话0.2元/分钟。 | 76部固定电话 |  |

- 其他要求

1、考虑到院内各类信息化系统承载的专线IP地址备案流程复杂，在成交人服务期间不得影响本院的业务系统正常使用云网基础业务。提供相关承诺函（格式自拟）加盖响应人公章，不提供视为无效响应。

2、院内固定电话均已对外公示，更换固定电话号码影响正常办公使用及社会感知度。故固定电话号码需沿用。提供承诺函（格式自拟）加盖响应人公章，不提供视为无效响应。