采购需求

前注：

下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

1.商务要求：

| 序号 | 商务条款名称 | 具体要求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 安装、验收合格后按实一次性支付 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安庆市第六人民医院指定地点 |
| 3 | 合同履行期限 | 合同签订后30日历天完成安装 |

技术要求一览表

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子显示屏 | 显示屏净尺寸：168cm*224cm*2 （两块4:3 ） 1.像素点间距：≤1.538mm，像素密度：≥422,500 Dots/㎡， 2.★为了提高整屏安装的平整度和安装效率，采用模组尺寸为320*240mm（提供由第三方权威检测机构出具带有CMA标志的检测报告复印件，加盖供应商公章）； 3.★封装方式：SMD表贴三合一，五面黑灯，表面不反光；整屏平整度≤0.05mm，模组平整度≤0.03mm；水平视角≥175°；垂直视角≥175°（提供由第三方权威检测机构出具带有CMA标志的检测报告复印件，加盖制造商公章）； 4.峰值功耗≤250W/m²；平均功耗≤100W/m²；供电电源：支持在4.2Vdc-5Vdc范围内能正常工作；输入电压：支持宽压输入在96-264VAC，在该范围内能正常工作； 5.★为了所投电子显示屏产品的安全性和适应性，屏体内部所用排线需符合耐高温实验、耐压测试、折弯参数测试要求，耐燃等级符合VW-1/UL94V-0（提供由第三方权威检测机构出具带有CMA标志的与显示屏同一品牌的排线检测报告复印件，加盖供应商公章）； 6.★防列亮电路设计：电子显示屏全彩灯珠采用防列亮电路设计，红光LED晶片、绿光LED晶片和蓝光LED晶片的正极分别通过导电丝与公共极盘连接导通，红光LED晶片、绿光LED晶片和蓝光LED晶片的负极与红光固晶焊盘、绿光固晶焊盘和蓝光固晶焊盘分别导通，能有效防止电子显示屏出现“显示列亮”现象（提供由第三方权威检测机构出具带有CMA标志的检测报告复印件，加盖供应商公章）； 7.★过载试验：根据GB 4943.1-2022标准，进行过载试验，测试结束后，电阻变化量不超过20%未失效（提供由第三方权威检测机构出具带有CMA标志的检测报告复印件，加盖供应商公章）； 8.★峰值亮度调节：采用行方向空间锐化算法增强显示细节，结合动态亮度调节技术优化对比度。系统通过非线性亮度映射将高亮区域归一化亮度值降至0.6，低亮区域降至0.8；在低光环境整屏亮度偏暗时，整体亮度归一化值调整至0.8；精准调控亮度，在保持视觉舒适下实现节能效果（提供由第三方权威检测机构出具带有CMA标志的检测报告复印件，加盖供应商公章）； 9.★智能除湿：配备智能屏幕除湿系统，用户完成设置并开机后，无需手动点击选择不同亮度与时间参数，系统将自动进入除湿模式。同时，该系统支持用户自定义预热参数。借助先进的除湿技术，能够有效减少屏幕表面冷凝水汽的积聚，降低因环境湿度变化导致的灯点失效、内部短路以及显示暗亮等故障发生的概率，进而延长显示屏的整体使用寿命（提供由第三方权威检测机构出具带有CMA标志的检测报告复印件，加盖供应商公章）； 10.★采用集中式RGB温控矩阵技术，通过RGB驱动一体化均温ITEC架构，实现温度均匀分布，消除显示色带（提供由第三方权威检测机构出具带有CMA志的检测报告复印件，加盖供应商公章）； 11.★采用塑钢底壳，通过长玻纤复合材料的定向增强特性与三维网状结构协同作用，量化抗冲击与抗变形性能，直接对标传统材质短板；塑钢底壳抗变形能力较常规料底壳提升≥30%，抗冲击强度≥85kJ/m²（提供由第三方权威检测机构出具带有CMA标志的检测报告复印件，加盖供应商公章）； 12.★正常播放视频状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤1.5℃，点亮10分钟后其温度升幅≤8℃；产品在白平衡状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤8℃，点亮10分钟后其温度升幅≤18℃；产品正常使用工作达到热平衡状态后，屏体结构金属部分温度升幅≤30℃，绝缘材料温度升幅≤30℃（提供由第三方权威检测机构出具带有CMA标志的检测报告复印件，加盖供应商公章）； 13.★静态及运动图像清晰度、大面积色彩还原、图像均匀性、拼装精度、亮度鉴别等级、伪轮廓现象、回扫线或频闪现象、虚影现象、图像稳定性根据SJ/T 11590-2016《LED显示屏图像质量主观评价方法》测试符合评价优（5分）（提供由第三方权威检测机构出具带有CMA标志的检测报告复印件，加盖供应商公章）； 14.★具备0级防霉特性，符合GBT2423.16-2022《环境试验 第2部分：试验方法 试验J和导则：长霉》的测试要求，可防黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、绳状青霉、绿色木霉等（提供由第三方权威检测机构出具带有CMA标志的检测报告复印件，加盖供应商公章）； 15.★防信号远程窃密技术：具有良好的抗还原性能，具有良好的覆盖性，实现无缝干扰，覆盖范围广，从99KHz~1.2GHz，抑制传导辐射，对视频信息无二次转发与加强作用；干扰信号强度10KHz~230MHz：小于90dBuV；干扰信号强度235MHz~l.2GHz：小于97dBuV；传导抑制＞36dB；可以单机使用、可以组网使用（提供由第三方权威检测机构出具带有CMA标志的检测报告复印件，加盖供应商公章）； 16.★防电力远程窃密技术：采用信息相关方式阻止电力通信，采用电子对抗原理，防止电磁传导辐射泄露有用信息，防止劫持相关控制设备；覆盖范围：1.1KHz~1.5GHz；输入/输出电源滤波设计抑制信号强度，具有很好的电磁兼容性（提供由第三方权威检测机构出具带有CMA标志的检测报告复印件，加盖供应商公章）； 17.★为不影响屏体周边人员的健康，要求投标人所投电子显示屏在正常工作中，显示屏1m范围内，前后左右4个位置噪声小于1.4dB；所投电子显示屏观看舒适度需符合：“人眼视觉舒适度(VICO)≤1级，基本无疲劳感（提供由第三方权威检测机构出具带有CMA标志的检测报告复印件，加盖供应商公章）； 18.★所投电子显示屏的灯管耐焊耐热：灯珠引脚无氧化，焊接正常，灯珠胶体正常，点亮正常；灯管抗静电（ESD）测试：HBM模式：ESD>2000V，灯珠点亮无异常（提供由第三方权威检测机构出具带有CMA标志的检测报告复印件，加盖供应商公章）； 19.色温800K—20000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤90K；NTSC色域覆盖率：≥130%； 20.支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能； 21.为保证产品使用安全，静电电压衰减期（±1000-±100V）≤2S；摩擦起电电压¦V¦≤100V； 22.★为保证所提供产品来源正规，投标人需承诺中标后在签订合同时提供加盖制造商公章的授权、质保承诺书等（承诺格式自拟）； 23.★为了系统的兼容性，便于统一产品性能，保证使用效果，方便整体售后和维修，要求本次项目中的电子显示屏、接收卡、视频处理器（视频发送器）、电源均为同一品牌产品（需提供同一厂家的检测报告或3C认证证书复印件证明，加盖供应商公章）。 | ㎡ | 7.5264 |
| 2 | 接收卡 | 1.采用8路HUB320接口，输出信号至LED模组 2、支持单卡最大带载256×1024（不同应用或有差异） | 套 | 2 |
| 3 | 视频控制器 | 1.采用1U标准机箱，配置4路Neutrik etherCON千兆网口，输出连接显示屏幕； 2.支持单机最大带载260万像素点，最宽或最高4096像素； 3.支持1路HDMI、1路DP、1路DVI、2路SDI视频信号输入； 4.支持最大输入分辨率1920×1200@60Hz； 5.支持8bit色深视频源输入； 6.支持1路HDMI_LOOP、1路DVI_LOOP视频环出； 7.支持低延迟，最低可达零帧； 8.支持3画面显示，画面大小和位置可自由调节； 9.支持视频信号任意裁剪、切换、缩放； 10.支持16个场景的保存和调用； 11.支持亮度调节，通过液晶面板或软件可达100级控制； 12.支持色温调节，可调节显示屏2000K～10000K区间色温值； 13.支持低亮高灰，有效保证低亮度下的灰阶完整显示； 14.支持精确颜色管理，可调节显示屏色域； 15.支持画面调整，可调节设备输出的色调、饱和度、对比度、亮度补偿； 16.支持亮度自动调节，通过多功能卡配置亮度传感器； 17.支持单机网口冗余备份和双机冗余备份； 18.支持HDCP协议的高带宽数字内容保护技术； 19.支持USB、LAN网口控制； 20.支持Art-Net控制； 21.支持Neutrik powerCON电源接口。 22.工作电压：AC 100V～240V,50/60Hz，额定功率20W | 台 | 1 |
| 4 | 电源 | 1.输出功率200W，额定输入电压200-240Vac，输出电压5V； 2.输出电流0-40A，稳压精度±2%，纹波及噪声200mV； 3.输入电压范围190-264Vac，功率88%； 4.工作温度。湿度-30+60℃，储存温度-40+80℃。10%～50% RH无冷凝。 | 套 | 2 |
| 5 | 钢结构 | 根据现场勘测订制 | ㎡ | 8.6016 |
| 6 | 连接线及辅材 | 视频、音频线缆、电源线、信号传输线缆、网线、HDMI线 | 批 | 2 |
| 7 | 配电柜+强电布线 | 配电柜给大屏设备供电需按照标准网络机房供电标准设计安装供电； | 项 | 1 |
| 8 | 大屏控制主机 | - CPU：intel 12代I5及以上（带核显）； 2.内存：16G*2； 3.硬盘：1T固态 （M.2接口，读取速度不低于3200MB/s）； 4.显卡：RTX 3050/6G独显（芯片RTX3050 显存6GB GDDR6 96-bit,2*HDMI,2*DP）； - 5.DVI转HDMI*2。 | 台 | 1 |
| 9 | 系统接入 | - 1.显示屏需接入医院系统，实现统一管理平台、内容发布与编排、多系统对接与联动、远程控制与监控、安全防护与权限管理； - 2.原有系统数据需做备份及迁移，新老系统通过同一台屏控主机集中管理。 | 项 | 1 |

备注：响应文件中须按要求逐项提供证明材料（如检测报告、截图等），否则按无效响应处理。

说明：

- 响应人的响应文件必须标明所投设备的名称、生产厂家、品牌、型号、单位、数量、单价和总价等内容。保证原厂正品供货，提供相关资料等；

- 报价应包含满足本次采购需求的所有费用（包括但不限于：所投设备、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、检测验收和交付后约定期限内维保等 ）；

- 为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，响应人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于自行公开询价通知书的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评标小组审核认可；

- 项目验收时，需对自行公开询价通知书功能及技术参数要求进行核对；

- 验收报告需提供所安装的系统件合格证、保修卡、发货清单等材料；

- 本项目根据系统建设需要提供必备的安装施工辅材及配件等，系统最终功能及应用必须满足采购人要求，方可进行最终验收；

- 保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限，自行公开询价通知书另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。