附件一：设备需求清单

（一包）

| 序号 | 名称 | 主要配置要求 | 数量 | 预算价格（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脑功能障碍治疗仪（1对4） | 脑循环治疗仪主要配置通常采用推车式或柜式一体机结构，标配主机、治疗主电极（脑部）及辅助治疗电极（肢体）。设备需同时具备电疗与磁疗两大模块：电疗部分要求主电极（脑部）输出电流≤30mA，辅电极（肢体）≤100mA，并内置针对精神类疾病（如失眠、焦虑、神经症等）的专用治疗处方；磁疗部分则配备含多个治疗体的治疗帽，磁场强度需多档可调。此外，设备通常要求具备≥7寸大屏触摸显示与一键飞梭操作，支持不少于4路输出以满足多人同时治疗，并提供经颅磁治疗帽、电极线、自粘性电极片及检测片等全套附件。 | 5 | 25 |
| 2 | 经颅电刺激仪（1拖10） | 经颅电刺激治疗仪在精神科的核心配置要求为具备经颅直流电刺激（tDCS）、经颅交流电刺激（tACS）、经颅脉冲电刺激（tPCS）及经颅随机噪声刺激（tRNS）等多种刺激模式，以实现精准的靶向电流场调控。硬件方面，通常配置多通道主机（≥2通道支持一拖多≥10团体治疗），配套电刺激器、头戴式定位帽/定位器、电极线与电极片；软件方面需配备专业的电刺激控制软件。设备医疗器械注册证中明确包含精神心理疾病适应症，以及是否支持无线传输与多患者独立参数设置等智能化功能。 | 3 | 105 |
| 3 | 经颅电刺激仪（多脑区高精度） | 经颅电刺激仪是一种非侵入性神经调控设备，通过电极向大脑特定区域施加低强度电流，调节大脑皮层神经元兴奋性，从而达到治疗目的-。多脑区高精度经颅电刺激仪采用矩阵式电极排布，可将刺激电场精准聚焦于目标脑区，同时减少对非目标脑区的影响。主要用于包括阿尔茨海默病（老年痴呆）、抑郁症、精神分裂症、焦虑障碍、强迫症、失眠症等。配套设施需求操作房间、操作台、患者座椅等。 | 3 | 150 |

（二包）

| 序号 | 名称 | 主要配置要求 | 数量 | 预算价格（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颅内多普勒血流图 | 1超声经颅多普勒血流分析仪（TCD） 适用人群：成人、儿童均可开展颅内及颅外颈部脑血管血流动力学检测，用于脑供血异常、脑血管痉挛、眩晕、睡眠伴脑循环紊乱、脑卒中康复评估等诊疗； 2.硬件配置：便携式一体主机，配1.6MHz、2MHz超声探头，双通道同步采集血流信号； 3.检测功能：实时采集血流速度、搏动指数、阻力指数等参数，自动识别全组标准脑血管位点，支持短时筛查/长时连续监护； 4.软件系统：自带各年龄段正常血流参考数据库，频谱存储回放，自动生成可自定义图文诊断报告，患者档案电子化管理，可对接院内信息系统； 5.配套适配：可与睡眠监测、脑功能康复、经颅刺激类设备配套，评估神经干预前后脑血管血流变化； 6.整机低噪稳定，符合医用电磁兼容标准。 | 1 | 48 |
| 2 | 眼动检测仪 | 眼动检查仪通过检测眼球运动轨迹等，检测患者的感知运动、持续注意、工作记忆等功能，辅助诊断精神疾病。产品具有精神科相关适应症。配备电脑，显示器，台车，打印机。 | 3 | 60 |